附件

采购技术指标及配置需求表

| 项目名称 | 多病种临床样本的宏基因组与宏转录组高通量测序及内参质控服务 |
| --- | --- |
| 技术指标 | 1、样本运输要求：每周固定时间自对应医院取样，全程使用干冰运输，保持样本冷冻状态。收到样后需立刻至于超低温冰箱保存，且在12小时内进行编号核对，并及时与我方反馈。 2、到样后按特定要求进行样本处理，然后进行DNA/RNA共提取，后续核酸质量控制及共建库操作。对于不合格样本，若提取后核酸质量不符合后续建库要求，或建库浓度不符合测序上机要求，须在24小时内启动重复实验。若重复实验结果仍不合格，须在48小时内出具不合格报告并附全部实验数据，供我方决策是否继续或替换样本。若选择不继续，不予支付该样本实验费用。 3、采用二代高通量测序平台进行文库测序，要求平均Q30≥90%，每个文库产出的数据≥20 Gbp Rawdata。若下机数据量不够，需进行文库重测直至达到我方要求。额外成本由测序方自行承担。每批次测序运行须包含至少1个本批次建库的阴性对照及空白对照，用于监控测序稳定性。 4、每例样本的处理时间，试剂盒货号/批号信息，核酸浓度、文库浓度、文库长度、测序状态等实验数据，需准确记录并及时反馈。需按照要求分批次处理样本，并严格通过邮件形式反馈批次样本处理进度。 5、自收到样品至数据释放，周期不超过3周。测序数据文件格式为fastq文件，名称严格按照要求命名。需支持硬盘，网盘等形式进行数据返还。返还前后需保证数据完整性。可接受加急样本。从接收样本到拿到数据可以在13个自然日完成。 6、供货商具备大数据存储能力，数据有效存储期限不低于6个月。 7、其他要求：北京市行政区域内设有实验室，具备有效的ISO9001（GB/T 19001）质量管理体系认证证书，并承诺提供7×24小时技术支持服务，自接通知之时起2小时内抵达现场处置。 |
| 服务明细 | 1、样本运输要求：每周固定时间前往对应医院取样，全程使用干冰运输，保持样本冷冻状态。 2、到样后按给定要求进行样本处理，然后进行DNA/RNA共提取，后续核酸质量控制及共建库操作。 2、采用二代高通量测序平台进行文库测序，要求平均Q30≥90%，每个文库产出的数据≥20 Gbp Rawdata。 3、每例样本的处理时间，试剂盒货号/批号信息，核酸浓度、文库浓度、文库长度、测序状态等实验数据，需准确记录并及时反馈。 3、自收到样品至数据释放，周期不超过3周。 4、供货商具备大数据存储能力，数据有效存储期限不低于6个月。 5、需支持硬盘，网盘等形式进行数据返还。。 |
| 备注 |  |